STT-950标线厚度测定仪

使 用 说 明 书

- 性能特点

STT-950标线厚度测定仪是专业为生产、质量监督、工程施工和监督等单位测量标线厚度而设计和生产的。本仪器具有结构合理、操作简单、适用性广、测量精度高、测量安全及可靠性好等特点。

STT-950标线厚度测定仪符合我国道路标线技术标准GB/T16311-2005的要求。

- 主要参数

测量范围：0-12毫米

测量精度：0.01毫米

- 结构组成

主要组成部分由数字式高精度百分表，测厚度机构和百分表锁止螺钉组成。

- 操作步骤

4.1、准备：

将测量底座和移动平块（测厚度机构）处于同一水平面上，再将数字式百分表放入测厚度机构的安装座内，然后调紧螺钉。

4.2、调零：

将数字百分表显示屏清零。

4.3、测量：

将测量底座置于待测的路面标线上面，使其与移动块的结合处的边缘与路面标线边缘平行，移动块能够自由落下或下移即可测量标线的厚度。

- 注意事项

5.1、为了保障测量结果的准确度，在测量前应将百分表调零；

5.2、为了确保移动块的移动应在实验前调整好其与标线的相对位置；同时清洁标线测量区域的表面，可获得较真实的数据。

5.3、测量时应注意解除百分表的保持功能，使其处于测量状态。

5.4、注意防止仪器在测量过程的跌落，以免仪器损坏，长时间没有测量应取出电池，以延长使用寿命。

5.5、本仪器知识产权归本公司所有，严禁仿制；否则，本公司将终止履行相关维修义务，并保留法律追究的权利。

- 储存条件

本仪器及其附件应存放在干燥、清洁、无振动、无易燃、易腐蚀物品的环境条件下。

- 联系信息